# NordPSA

Nordisk kraftsystemmodell — modellbeskrivning och användarmanual

PyPSA-baserad LP-dispatch + kapacitetsexpansion · 6 zoner · 2023–2025
Version juni 2026 (reviderad — sektorkoppling, SvK-scenarier)

# Innehåll

1.  Vad är NordPSA

2.  Arkitektur och komponenter

3.  Installation och uppsättning

4.  Datapipeline

5.  Köra modellen

6.  Scenarier (kostnad + efterfrågan)

7.  Sektorkoppling (värme, EV, vätgas)

8.  Kostnadsmodellen

9.  Funktionsreferens (flaggor)

10. Solver och prestanda

11. Genomgångna exempel

12. Konfiguration (zones.yaml)

13. Bilaga: fullständig flaggtabell

# 1.  Vad är NordPSA

NordPSA är en modell av det nordiska kraftsystemet byggd på PyPSA. Den kombinerar linjär dispatch-optimering (LP) med kapacitetsexpansion (investering) för sex aggregerade zoner och täcker 2023–2025 i tim- eller 3-timmarsupplösning. Modellen har vuxit från ren dispatch till en sektorkopplad expansionsmodell med värme, vägtransport (EV), vätgas och SvK-baserade 2040-scenarier.

Zonerna är:

| Zon | Område | Karaktär |
| --- | --- | --- |
| SE-N | SE1+SE2 | Vattenkraftsrik, exporterande, ingen kontinentkoppling |
| SE-S | SE3+SE4 | Kärnkraft + last, kontinentkopplad (DE/PL/LT) |
| NO-N | NO3+NO4 | Vattenkraft, ~30 TWh reservoar, ingen kontinentkoppling |
| NO-S | NO1+NO2+NO5 | Stor vattenkraft, ~57 TWh reservoar, kontinentkopplad |
| DK | DK1+DK2 | Vindtung, djup kontinentkoppling (DE/NL/GB) |
| FI | FI | Kärnkraft + import (EE), måttlig vattenkraft |

Modellen minimerar systemets totala kostnad (CAPEX + drift) för timvis dispatch och valfri investering, givet last, väder (VRE-profiler), hydrologi och prissatta marknadsanslutningar mot kontinenten.

# 2.  Arkitektur och komponenter

## 2.1  Nätverkskomponenter (PyPSA)

| Komponent | Carrier | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| Bus | AC | En elbuss per zon |
| Bus | H2 / heat / EV / chp fuel | Sektorbussar per zon (tillval, se kap. 7) |
| Link | — | Bidirektionell NTC mellan zoner (p_min_pu=−1) |
| Link | electrolyser / heat hp / chp … | Omvandlingslänkar el→H2/värme (sektorkoppling) |
| StorageUnit | hydro | Reservoar med faktiskt inflöde, cyklisk SOC, ingen pumpning |
| StorageUnit | battery | Li-ion, cyklisk SOC (tillval) |
| Generator | nuclear | Befintlig flotta fast; ny via --add-nuclear (syntetisk, extendable) |
| Generator | wind_onshore/offshore, solar | VRE med kapacitetsfaktor-profiler, extendable |
| Generator | thermal | Must-run (p_min=p_max=faktisk profil) |
| Generator | gas | Dispatchbar peaker, extendable |
| Generator | market | Import/export-ventil mot kontinentpris (pris-elastisk trappa) |
| Generator | slack | Lastavkoppling (3000 EUR/MWh) |
| Store / Load | H2 / heat / EV | Lager + baslast i sektorbussarna (tillval) |

## 2.2  Dataflöde

eSett API     → data/raw/production_*.parquet   (last + produktion per carrier)
ENTSO-E       → reservoar + produktion (hydro), NO-priser
NVE           → norska reservoarnivåer (inflöde)
Energy Charts → VRE-profiler + DE-LU dagspris
Renewables.ninja → syntetiska offshore-profiler (kap. 7)
        │
        ▼
scripts/build_inputs.py  →  data/processed/*.parquet + *.yaml
        │
        ▼
nordpsa/network.py  →  pypsa.Network
        │
        ▼
scripts/run_model.py  →  results/<output>/

## 2.3  Paketstruktur

nordpsa/network.py — bygger PyPSA-nätet från processad indata (build_network).

nordpsa/esett.py — eSett open-data-klient, aggregerar MBA:er till zoner.

nordpsa/ec.py — Energy Charts-klient (VRE-profiler, DE-LU-pris).

nordpsa/entsoe.py — ENTSO-E (reservoar, produktion, NO-priser).

nordpsa/ninja.py — Renewables.ninja-klient (offshore-profiler).

nordpsa/hydro.py — inflödesmodell (faktiska NVE/ENTSO-E-profiler + parametrisk fallback).

scripts/run_model.py — CLI: bygger och löser modellen.

scripts/build_inputs.py / build_heat.py — bygger processad indata resp. värmeprofiler.

# 3.  Installation och uppsättning

conda env create -f environment.yml
conda activate spyder-env        # arbetsmiljön
pip install -e .                 # installera nordpsa-paketet

Obs: den fungerande conda-miljön heter spyder-env.

# 4.  Datapipeline

Data måste hämtas och byggas innan modellen kan lösas:

make fetch      # eSett last + produktion
make fetch-ec   # Energy Charts VRE-profiler + DE-LU-pris
make build      # bygg processade parquet-inputs
make solve      # kör modellen

Processad indata (data/processed/): load.parquet, vre_profiles.parquet, vre_pnom.yaml, nuclear_profile.parquet, thermal_profile.parquet, market_prices.parquet, samt heat_load.parquet (värme, byggs av build_heat.py). Hydrologiska inflödesprofiler hämtas från NVE+ENTSO-E (faktiska data, default).

Hydro-parametrar i config/hydro_params.yaml är manuellt kalibrerade och regenereras INTE av build_inputs.py (skilj från data/processed/hydro_params.yaml som är auto-genererad och inte ska användas).

# 5.  Köra modellen

## 5.1  Grundläggande

# Ren dispatch (3h), hela perioden
python scripts/run_model.py --resolution 3 --no-expansion --output run_baseline

# Kapacitetsexpansion (kom ihåg --spill-cost 50!)
python scripts/run_model.py --resolution 3 --spill-cost 50 --output run_expansion

# Ett enstaka år, timupplösning
python scripts/run_model.py --resolution 1 --year 2024 --no-expansion --output run_2024

## 5.2  Resultat

Resultat hamnar i results/<output>/ (gitignorerat):

network.nc — fullständigt PyPSA-nät (inkl. inflöde, dispatch, p_nom_opt).

prices.csv — buspriser (EUR/MWh) per zon och timme.

dispatch_generators.csv, dispatch_hydro.csv, flows.csv — dispatch och flöden.

hydro_soc.csv, hydro_spill.csv, water_value.csv — hydrologi och vattenvärde.

h2_store_soc.csv — vätgaslager-SOC (om H2 finns).

run_meta.txt — körningens syfte (--desc), flaggor, git-state, tid.

## 5.3  Körningsdisciplin

Committa EFTER en lyckad simulering, inte före — så att bara goda körningar spåras till kodtillstånd. Namnge resultatmappen runXXX_<beskrivning> med löpnummer och ange den i commit-meddelandet för spårbarhet. Använd --dry-run för att verifiera nätbygget innan en tung körning startas.

# 6.  Scenarier (kostnad + efterfrågan)

Två ortogonala scenariolager läses ur config/zones.yaml och kombineras fritt. De är avsedda för expansionskörningar (framtidsår).

## 6.1  Kostnadsscenario  (--cost-scenario)

Skriver över costs-blocket med en framtida teknikkostnadsuppsättning ur cost_scenarios. Inkluderar byggränta (IDC, ränta under byggtid): overnight' = overnight·(1 + build_years/2·r). Tillgängliga: svk_2040, svk_2050.

## 6.2  Efterfrågescenario  (--demand-scenario)

Adderar ett efterfrågetillskott ADDITIVT ovanpå eSett-basen (basen bevaras). Per zon: extra flat last, vätgaslast (H2), elbilar (EV), VRE-utbyggnadstak (p_nom_max), exogena golv (p_nom_min) och NTC-höjningar. Tillgängligt: svk_2040_mm (SvK Långsiktig marknadsanalys 2026, scenario Mot Mål).

svk_2040_mm i korthet: per-land landstotaler 2040 (TWh) SE 243 / NO 194 / FI 145 / DK 81. Landstotaler + SE:s H2 (24 TWh) är hårda SvK-tal; zon-split inom land, FI/DK:s H2-fördelning och VRE-potentialernas zonandelar är FLAGGADE ANTAGANDEN. NO är kalibrerat mot Statnett (ej SvK-split). VRE-potentialer (tak/golv) från LMA2026 Bilaga B, omräknade TWh→MW vid antagen CF.

CLI-givna --add-h2/--add-ev har företräde och skrivs inte över av scenariot.

# 7.  Sektorkoppling (värme, EV, vätgas)

Sektorerna är opt-in och adderar bussar + omvandlingslänkar per zon. Dagens sektor-el dras bort ur AC-lasten där relevant (undviker dubbelräkning).

## 7.1  Fjärrvärme  (--add-heat)

Per-zon värmebuss (SE-N/SE-S/DK/FI) med: FV-behovsprofil (When2Heat+Open-Meteo), ackumulator (termiskt lager, e_cyclic), el-panna, stor-VP (COP per zon), bio-grundlast och bakpress-KVV (multi-output Link bränsle→el+värme). KVV-elen blir endogen och must-run-termiken reduceras med share_of_thermal (ingen dubbelräkning). Värmelagret är fast per zon (store_gwh) eller investerbart med --heat-store-ext.

--chp-fixed-gw GW är ett snabbalternativ: kopplar bort hela värmebussen och återinför bara KVV-elen som ett fast must-run-block (totala toppen = GW). Ger ~samma systembild som full värmesektor men betydligt mindre LP (snabbare solve). Ömsesidigt uteslutande med --add-heat.

## 7.2  Elfordon  (--add-ev)

SvK-formulering (config ev.mode=svk): förbrukningen delas 50/50 flexibel/oflexibel. Oflexibel halva = fast AC-last formad som körprofilen (middagsdippen överbryggd). Flexibel halva = SvK-reservoar (batteri 12 GWh per flexibel-TWh, laddtak = batteri/10h, fri tidsförflyttning över dygnets billigaste timmar). Äldre per-fordon-läge finns som ev.mode=fleet.

## 7.3  Vätgas  (--add-h2 / --add-h2-ext)

Power-to-X per zon: elbuss → Link(elektrolys, η=0.66) → H2-buss → Store(lager, e_cyclic) + Load(konstant baslast) + valfri turbin tillbaka till el. --add-h2 ger fasta storlekar; --add-h2-ext gör elektrolys + lager investerbara. I svk_2040_mm är H2-lasten exogent fast medan elektrolysören är endogen (dimensioneras). Lagerkostnad är geologiberoende (urberg default, billig saltkavern för DK).

# 8.  Kostnadsmodellen

Kapitalkostnad annualiseras med Capital Recovery Factor (CRF):

CRF = r·(1+r)^L / ((1+r)^L − 1)        r = 0.06 (kalkylränta), L = livslängd
capital_cost = overnight · (CRF + FOM) · n_years     FOM = 2% (default)

Kapitalkostnaden läggs på p_nom_opt (total installerad kapacitet). Alla extendable generatorer har p_nom_min = befintlig kapacitet. n_years skalar årskostnaden till körningens horisont så att CAPEX och OPEX väger rätt. Ny kärnkraft kan få egen kalkylränta per zon med --nuclear-discount-rate (påverkar bara den extendable expansionen).

## 8.1  Baskostnader (config costs, default)

Annualiserat = overnight·(CRF+FOM). Vid --cost-scenario svk_2040/svk_2050 byts dessa mot scenariots värden (inkl. byggränta).

| Teknik | Overnight | Livsl. (år) | VOM €/MWh | Annual. €/kW/år |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nuclear | 7.0 €/W | 60 | 20 | 573 |
| wind_onshore | 1.2 €/W | 30 | 1.6 | 100 |
| wind_offshore | 2.2 €/W | 30 | 3.0 | 199 |
| solar | 0.4 €/W | 35 | 1.0 | 35 |
| gas (peaker) | 0.45 €/W | 30 | 100 | 51 |
| hydro | ej extendable | — | 0.6 | — |

## 8.2  Vätgas (kalibrerat mot DEA)

| Komponent | Overnight | Verkningsgrad | Annual. |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrolysör (alkalisk) | 575 €/kW | 0.66 (LHV) | 68 €/kW/år |
| Turbin (H2-OCGT) | 435 €/kW | 0.41 (el) | 47 €/kW/år |
| Lager — urberg (SE/NO/FI) | 5 €/kWh | — | 0.46 €/kWh/år |
| Lager — saltkavern (DK) | 0.5 €/kWh | — | 0.046 €/kWh/år |

# 9.  Funktionsreferens (flaggor)

Grupperad genomgång. Fullständig tabell i kap. 13.

## 9.1  Dispatch vs expansion

--no-expansion — lås all kapacitet (ren dispatch).

--spill-cost 50 — KRÄVS i expansionskörningar (default 0.1 ger phantom spill + VRE-överinvestering).

--extra-load MW — extra flat last per zon (stresstest).

--dry-run — bygg nätet + komponent-sammanfattning men solve:a inte (verifiering).

--desc TEXT — körningens syfte, sparas i run_meta.txt.

## 9.2  Scenarier

--cost-scenario NAMN — framtida teknikkostnader (svk_2040, svk_2050), inkl. byggränta.

--demand-scenario NAMN — additivt efterfrågetillskott (svk_2040_mm): last, H2, EV, VRE-tak/golv, NTC.

## 9.3  Hydrologi

--spill-cost EUR — hydro-spillkostnad (expansion: 50).

--soc-pin ZON:START:END — icke-cyklisk: lås båda reservoar-ändpunkterna till faktiska fyllnadsfraktioner (kalibrering).

Vattenvärdet = dualvariabeln på reservoarens energibalans (mu_energy_balance), prisgolvet. Sparas till water_value.csv.

## 9.4  Kärnkraft, vind, sol

--add-nuclear ZON:N:SEED — N nya reaktorer, syntetisk stokastisk tillgänglighet (seed), EXTENDABLE (tak N×1500 MW). Trigger: befintlig flotta byter till syntetisk profil.

--nuclear-discount-rate ZON:RATE — egen kalkylränta för NY kärnkraft per zon (t.ex. SE-N:0.03).

--add-wind ZON:MW — fast landvind (dispatch, ej extendable); energi-motsvarighet till --add-nuclear.

--onwind-capfac-increase FRAC — höj landvinds CF (olinjär potens-transform, märkeffekt oförändrad).

--offwind-capfac-increase FRAC — som ovan för havsvind (2040-nybyggnadsflotta).

--onshore-cap ZON:MW — expansionstak landvind per zon.

--solar-cap MW — expansionstak sol i alla zoner.

## 9.5  Lagring

--add-battery ZON:MW:HOURS — fast batteri; --battery-extendable gör det investerbart.

--battery 4h [ZON:MW ...] — expanderbart batteri i alla zoner (utan zonlista) eller fasta storlekar (med).

## 9.6  Sektorkoppling

--add-heat — fjärrvärmesektor (heat-buss + ackumulator + el-panna + VP + bio/KVV).

--heat-store-ext — gör värmeackumulatorn investerbar (kräver --add-heat).

--chp-fixed-gw GW — snabbalternativ: KVV-el som fast must-run-block, ingen värmebuss.

--add-ev ZON:N_CARS:N_HEAVY — fordonsladdning (SvK flex/oflex-formulering).

--add-h2 ZON:DEMAND:EL:STORE[:TURB] — vätgassystem (fasta storlekar).

--add-h2-ext ZON:DEMAND[:STORE_MAX] — investerbart vätgassystem (elektrolys + lager).

## 9.7  Riktad budgetbegränsad VRE-expansion

--expand-vre ZON — gör bara den zonens vind+sol investerbara (oavsett --no-expansion).

--expand-budget-musd/-meur — tak på overnight-kostnaden → tvingad likhet + kapital=0 (ren dispatcheffekt).

## 9.8  Marknad / NTC

--market-elasticity (default PÅ) — pris-elastisk kontinentgräns (trappa): stora flöden flyttar gränspriset. --no-market-elast stänger av.

--continent-diurnal-scale FAKTOR — komprimera kontinentventilens dygnssväng (1.0=oförändrat, 0.5=halverad).

--effective-ntc — effektiv kontinentkapacitet (P80) istället för märkkapacitet.

--market-scale FACTOR|ZON:F,... — skala kontinentkablar.

--no-market — stäng alla kontinentanslutningar.

--voll — VOLL-slack (3000 €/MWh) i alla zoner (förhindrar dualexplosion).

# 10.  Solver och prestanda

HiGHS interior point (IPM/IPX) + crossover. Crossover KRÄVS för korrekt kapacitetsexpansion — utan den ger IPM en inre (utsmetad) lösning där p_nom_opt fastnar nära p_nom_min. Konfigureras i zones.yaml (solver-blocket; ipm_optimality_tolerance 1e-6).

IPM (interior point) — går genom polytopens inre; få men dyra iterationer; skalar bra för stora glesa LP.

Simplex — går längs kanter hörn-till-hörn; ger exakt baslösning; bra för varmstart, känslig för degeneration.

Crossover — trycker IPM-lösningen till ett hörn → exakta p_nom_opt. 'Imprecise' = giltig men städas med simplex.

Prestanda-tumregler: expansion i 3h ≈ 1–2 h solve; full 2h-körning ≈ 4–5 h (håller minnet med KVV-fast); 1h-expansion riskerar OOM i extraktionen. Degeneration (t.ex. när billig kärnkraft blir kostnadsekvivalent med VRE) kan stalla IPM eller ge divergerande simplex-städning — botas av hårda kapacitetstak och brutna kostnads-likheter.

# 11.  Genomgångna exempel

## 11.1  SvK 2040-expansion (sektorkopplad)

Full framtidskörning: 2040-kostnader + additiv efterfrågan + värme + EV + ny kärnkraft.

python scripts/run_model.py --resolution 3 --spill-cost 50 --market-elasticity \
  --cost-scenario svk_2040 --demand-scenario svk_2040_mm \
  --add-heat --add-nuclear SE-S:10:201 SE-N:10:202 FI:10:203 \
  --onwind-capfac-increase 0.30 --offwind-capfac-increase 0.10 \
  --output run_svk2040

## 11.2  Snabb variant med fast KVV (mindre LP)

python scripts/run_model.py --resolution 3 --spill-cost 50 --market-elasticity \
  --cost-scenario svk_2040 --demand-scenario svk_2040_mm \
  --chp-fixed-gw 5 --add-nuclear SE-S:10:201 \
  --output run_chpfixed

## 11.3  VRE+batteri vs kärnkraft för samma budget

Vad gör samma 'tilläggsnota' med priserna om den läggs på VRE+batteri istället för kärnkraft i SE-S? (tvingad likhet → ren dispatcheffekt)

python scripts/run_model.py --resolution 1 --no-expansion \
  --expand-vre SE-S --expand-budget-meur 20000 \
  --add-battery SE-S:50000:4 --battery-extendable --output run_vre_budget

Slutsats (tidigare körningar): VRE+batteri sänker medelpriset mest per krona, med tydliga diminishing returns. En must-run-enhet är aldrig marginell (sätter aldrig priset); en dispatchbar enhet sätter priset till sin MC när den är interiör.

# 12.  Konfiguration (zones.yaml)

All parametrisering ligger i config/zones.yaml:

zones — zondefinitioner med hydro/kärnkraft befintlig kapacitet, reservoarstorlek, SOC-startnivå.

links — interna NTC mellan zoner.

market_connections (+ _effective_mw) — kontinentanslutningar och priszon.

market_elasticity — trappa för pris-elastisk kontinentgräns.

costs — baskostnader (overnight, livslängd, VOM, extendable, p_nom_max), inkl. battery och hydrogen.

cost_scenarios / demand_scenarios — framtidsscenarier (svk_2040/2050, svk_2040_mm).

heat / ev — sektorparametrar (värmezoner, COP, KVV; EV-läge och fordonstal).

hydrogen — valfria vätgassystem per zon (opt-in; default avstängt).

solver — HiGHS IPM + crossover, toleranser.

snapshots — simuleringsperiod och upplösning.

Viktiga designval: IPM med crossover krävs för korrekt expansion; termisk och befintlig kärnkraft är must-run; hydro-SOC är cyklisk (start=slut); vätgaslagrets kostnad är per zon efter geologi; efterfrågescenarier är additiva över eSett-basen.

# 13.  Bilaga: fullständig flaggtabell

| Flagga | Funktion |
| --- | --- |
| --resolution H | Tidsupplösning i timmar (1, 2 eller 3) |
| --year Y | Kör ett enstaka år |
| --output NAMN | Resultatmapp under results/ |
| --desc TEXT | Körningens syfte → run_meta.txt |
| --dry-run | Bygg nät + sammanfattning, ingen solve |
| --no-expansion | Ren dispatch (ingen investering) |
| --spill-cost EUR | Hydro-spillkostnad (expansion: 50) |
| --extra-load MW | Extra flat last per zon |
| --cost-scenario NAMN | Framtida teknikkostnader (svk_2040/2050) |
| --demand-scenario NAMN | Additivt efterfrågetillskott (svk_2040_mm) |
| --soc-pin ZON:START:END | Lås reservoar-ändpunkter (kalibrering) |
| --add-nuclear ZON:N:SEED | Ny syntetisk kärnkraft (extendable) |
| --nuclear-discount-rate ZON:RATE | Egen kalkylränta för ny kärnkraft |
| --add-wind ZON:MW | Fast landvind (dispatch) |
| --onwind-capfac-increase FRAC | Höj landvinds CF |
| --offwind-capfac-increase FRAC | Höj havsvinds CF |
| --onshore-cap ZON:MW | Expansionstak landvind per zon |
| --solar-cap MW | Expansionstak sol (alla zoner) |
| --add-battery ZON:MW:HOURS | Fast batteri |
| --battery-extendable | Gör --add-battery investerbart |
| --battery 4h [ZON:MW ...] | Expanderbart/fast batteri (varaktighet fast) |
| --add-heat | Fjärrvärmesektor |
| --heat-store-ext | Investerbart värmelager (kräver --add-heat) |
| --chp-fixed-gw GW | Fast KVV-block, ingen värmebuss |
| --add-ev ZON:CARS:HEAVY | Fordonsladdning (SvK flex/oflex) |
| --add-h2 ZON:DEMAND:EL:STORE[:TURB] | Vätgassystem (fast storlek) |
| --add-h2-ext ZON:DEMAND[:STORE_MAX] | Investerbart vätgassystem |
| --expand-vre ZON | Riktad VRE-expansion i zon |
| --expand-budget-musd/-meur | Overnight-budgettak (tvingad likhet) |
| --market-elasticity / --no-market-elast | Pris-elastisk kontinentgräns (default på) |
| --continent-diurnal-scale FAKTOR | Komprimera kontinentventilens dygnssväng |
| --effective-ntc | P80 kontinentkapacitet |
| --market-scale FACTOR¦ZON:F,... | Skala kontinentkablar |
| --no-market | Stäng kontinentanslutningar |
| --voll | VOLL-slack i alla zoner |